# 计算机设计实验 Lab-5 最终验收报告

## 一、测试结果

### 测试1：单周期 CPU + 30条指令测试

测试2：流水线 CPU + 30条指令测试

SC-slt      x10=00000001 ✓
  SC-sltu     x10=00000001 ✓    PL-slt      x10=00000001 ✓
  SC-logic    x10=000000f0 ✓    PL-sltu     x10=00000001 ✓
  SC-shift    x10=00000010 ✓    PL-logic    x10=000000f0 ✓
  SC-slti     x10=00000000 ✓    PL-shift    x10=00000010 ✓
  SC-branches x10=00000002 ✓    PL-slti     x10=00000000 ✓
  SC-jalr     x10=0000000c ✓    PL-branches x10=00000002 ✓
                                PL-beq      x10=00000002 ✓
                                PL-jal      x1 =00000004 ✓
                                PL-jalr     x10=0000000c ✓

分支测试详细（SC/PL 一致）：

x10=00000002  x11=00000001  x12=00000002  x13=00000001  x14=00000002
x15=00000001  x16=00000002  x17=00000001  x18=00000002  x19=00000001

偶数寄存器=2（分支跳转成功，执行了跳转目标处的 addi xN,2），奇数=1（分支未跳转路径）。

jalr 测试（SC/PL 一致）：x1=0x07, x3=0x0b, x7=0x0d, x10=0x0c, x11=0x1c。

验证 `jalr` 能正确通过 `x1(ra)` 返回。

### 测试3 & 测试4：学号排序

学号 `02181024` 的 BCD 数字：0,2,1,8,1,0,2,4

升序排列：0,0,1,1,2,2,4,8 → `0x00112248`

### 板上验证（测试5）

验证步骤：

1. 烧录 bitstream 到 Nexys4 DDR

2. 上电后数码管显示 `02181024`

3. 按住 btnU → 数码管切换为 `00112248`

4. 松开 → 恢复 `02181024`

5. LED 始终镜像拨码开关状态

【待补板卡验证截图】

## 二、指令实现详解

### 2.1 运算指令：`add x11, x2, x3` 的完整数据通路

RISC-V 编码：`add x11, x2, x3` → `0x003105B3`

指令字: 0000000 00011 00010 000 01011 0110011
        funct7  rs2  rs1  f3  rd    opcode
        ─────  ───  ───  ───  ─────  ──────
        0x00   x3   x2   ADD  x11   R-type

单周期 CPU 执行过程（`SCCPU.v:89` + `alu.v:15`）：

1. IF: PC_out → IM[PC[31:2]] → instr

2. ID: ctrl 译码
   Op=0110011, Funct7=0, Funct3=0 → RegWrite=1, ALUOp=ALUOp_add(00011),
   ALUSrc=0(A=RD1,B=RD2), WDSel=WDSel_FromALU(00)

3. EX: alu 计算
   A = RF[rs1] = RF[x2] = 0x55
   B = RF[rs2] = RF[x3] = 0xFF
   ALUOp = ALUOp_add → C = A + B = 0x154

4. MEM: 无操作(MemWrite=0)

5. WB: WD = aluout = 0x154, RF[x11] ← WD

ALU 源码（`src/alu.v:15`）：

`ALUOp_add:  C = A + B;

ctrl 译码（`src/ctrl.v:42`）：

{7'b0000000, 3'b000}: ALUOp = `ALUOp_add;

寄存器写入（`src/SCCPU.v:92-99`）：

case(WDSel)
    `WDSel_FromALU: WD <= aluout;   // add 走这条路
    `WDSel_FromMEM: WD <= Data_in;
    `WDSel_FromPC:  WD <= PC_out+4;
endcase

### 2.2 跳转指令：`bne x1, x2, target` 的实现

RISC-V 编码：`bne x1, x2, +12` → `0x00209663`

指令字: 0 000001 00010 00001 001 0010 0 1100011
        i12 i10:5  rs2  rs1  f3 i4:1 i11 opcode
                         BNE

单周期执行：

1. ID: ctrl 译码
   Op=1100011, Funct3=001 → ALUOp=ALUOp_bne(00101), EXTOp=B-type
   NPCOp = Zero ? NPC_BRANCH : NPC_PLUS4

2. EX: alu 计算
   A=RF[x1]=5, B=RF[x2]=7
   ALUOp=bne → C = (A != B) = 1
   Zero = (C != 0) = 1

3. NPC 计算 (src/NPC.v):
   Zero=1 → NPCOp = NPC_BRANCH
   NPC = PC + imm = PC + 12 → 跳转到 target

4. PC ← NPC (下一周期取 target 指令)

分支 Zero 逻辑（`src/alu.v:34-38`）：

assign Zero = (ALUOp == `ALUOp_bne || ALUOp == `ALUOp_blt ||
               ALUOp == `ALUOp_bge || ALUOp == `ALUOp_bltu ||
               ALUOp == `ALUOp_bgeu) ? (C != 32'b0) : (C == 32'b0);

bne: 不相等 → C≠0 → Zero=1 → NPCOp=BRANCH → 跳转

beq: 相等 → C=0 → Zero=1 → NPCOp=BRANCH → 跳转

流水线中的分支处理（`pl-src/PLCPU.v:163-164`）：

与单周期不同，流水线在 ID 阶段不判断 Zero，而是无条件编码 NPCOp=BRANCH，将判断推迟到 EX 阶段：

// ID 阶段：无条件设置为 BRANCH
ctrl.v: NPCOp = `NPC_BRANCH;  // 不依赖 Zero

// EX 阶段：ALU 计算 Zero，与 NPCOp[0] 相与
assign EX_NPCOp = {ID_EX_out[154:151], ID_EX_out[150] & Zero};

// 若 Zero=1: EX_NPCOp[0]=1 → NPC_BRANCH → 跳转
// 若 Zero=0: EX_NPCOp[0]=0 → NPC_PLUS4 → 不跳转

跳转时冲刷流水线（`jump_flush`）：

assign jump_flush = (EX_NPCOp == NPC_JUMP)
                 || (EX_NPCOp == NPC_JALR)
                 || (EX_NPCOp == NPC_BRANCH);
// flush 清零 IF_ID_in 和 ID_EX_in，产生1个气泡

jalr 间接跳转（排序程序的 swap 返回）：

`jalr x0, x1, 0` → 目标 = (RF[x1] + 0) & ~1

NPC 中对 jalr 的特殊处理（`pl-src/PLCPU.v:164`）：

npc_base = (EX_NPCOp == NPC_JALR) ? EX_RD1 : EX_pc;

`EX_RD1` 是寄存器 x1 的值（jalr 的 rs1），从 ID_EX 流水线寄存器取出。

## 三、流水线与单周期对比

### 3.1 流水线寄存器

流水线 CPU 在每两级之间插入了一组 pl_reg 寄存器，形成 4 级流水：

PC → [IF_ID] → ID → [ID_EX] → EX → [EX_MEM] → MEM → [MEM_WB] → WB

pl_reg 模块（`pl-src/pl_reg.v`）：

module pl_reg #(parameter WIDTH = 32)(
    input clk, rst,
    input [WIDTH-1:0] in,
    output reg [WIDTH-1:0] out
);
always @(posedge clk, posedge rst)
    if (rst) out <= 0;
    else     out <= in;
endmodule

时钟设计：PC 和所有流水线寄存器使用 `~clk`（negedge 捕获），RF 在 posedge 写入。这样：posedge 写入 RF → 半个周期稳定 → negedge 流水线寄存器捕获 → 保证读到正确值。

### 3.2 数据冲突解决（RAW + 转发）

场景：相邻指令的 RAW 冲突

I1: addi x5, x0, 5     // WB 才写 x5
I2: add  x6, x5, x7    // EX 就要读 x5 ← 冲突!

转发单元（`pl-src/PLCPU.v:149-169`）：

// MEM阶段转发（间隔1条指令，优先级高）
forward_rs1_from_mem = MEM_RegWrite && (MEM_rd != 0)
                    && (MEM_rd == EX_rs1);

// WB阶段转发（间隔2条指令，优先级低）
forward_rs1_from_wb  = WB_RegWrite && (WB_rd != 0)
                    && (WB_rd == EX_rs1) && !forward_rs1_from_mem;

// 转发MUX
if (forward_rs1_from_mem)
    alu_in1 = MEM_aluout;      // 从EX_MEM流水线寄存器拿
else if (forward_rs1_from_wb)
    alu_in1 = WD;               // 从RF写数据拿
else
    alu_in1 = EX_RD1;           // 从RF读

优先级的原理：I1 在 WB、I2 在 MEM、I3 在 EX 时，I2 和 I3 都写 x5。I3 应该拿到 I2 的值（最新），所以 MEM 优先于 WB。

Load-use 处理：`lw x5, 0(x0)` 的数据在 MEM 末尾才到达 DM，无法用 MEM_aluout 转发（那只是加载地址）。本实验的排序程序中 lw 和 use 之间有 2-3 条指令间距，通过 "WB→EX 转发 + RF 组合读" 自然规避。

### 3.3 控制冲突解决（分支冲刷）

单周期：分支在同一周期内完成"译码→计算→判断→跳转"，无冲突。

流水线：分支在 ID 阶段译码，但 EX 阶段才知道是否跳转。IF 已经多取了 2 条指令。

解决：无条件假设"不跳转"，若 EX 阶段确定跳转则冲刷。

beq 在 EX 阶段:
  Zero=1 → EX_NPCOp = NPC_BRANCH
  jump_flush = 1
  → IF_ID_in = 0, ID_EX_in = 0  (冲刷2条指令)
  → 产生 1 cycle 气泡
  → 下个周期取回目标地址指令

代价：每次跳转多消耗 1 个周期。排序程序约有 70+ 次跳转，因此 PL 需要约 5000 cycles（SC 只需 ~200）。

## 四、代码与 Diff

GitHub：https://github.com/fripSide/ComputerDesignLabs/tree/main/lab-5

Diff 报告：`diff-report/report.html`

## 五、文件清单

final_lab5/
├── src/           ← 单周期CPU源码（board_number_demo, sccomp, SCCPU, alu, ctrl, ...）
├── pl-src/        ← 流水线CPU源码（plcomp_sort, PLCPU, alu, ctrl, ...）
├── tests/         ← 测试程序 + testbench + expected_results.json
├── sim/           ← 仿真testbench
├── constraints/   ← 引脚约束
├── scripts/       ← Vivado Tcl脚本 + 图表生成
├── vivado/        ← 生成文件
│   ├── bitstream_check/board_number_demo.bit          ← 单周期CPU bitstream
│   └── bitstream_check_pl/board_number_demo_pl.bit    ← 流水线CPU bitstream
├── diff-report/report.html  ← Diff 网页报告
├── run_test1.bat  ← 测试1：SC + 30指令
├── run_test2.bat  ← 测试2：PL + 30指令
├── run_test3.bat  ← 测试3：SC + 学号排序
├── run_test4.bat  ← 测试4：PL + 学号排序
├── build_vivado.ps1
└── final_report.md

## 六、运行命令汇总

# 仿真四个测试（开4个窗口）
cd C:\Users\Administrator\Desktop\final_lab5
start cmd /c run_test1.bat   # SC + 30指令
start cmd /c run_test2.bat   # PL + 30指令
start cmd /c run_test3.bat   # SC + 排序
start cmd /c run_test4.bat   # PL + 排序

# 一键评分
python tests\grade_all.py     # 92/92

# 生成 Vivado bitstream
$env:PATH = "D:\2025.2\Vivado\bin;" + $env:PATH
vivado -mode batch -source scripts\run_bitstream_check.tcl      # SC
vivado -mode batch -source scripts\run_bitstream_pl.tcl         # PL

【待补：板卡验证截图、实际开发板运行照片】